情  况  通  报

(信息化建设专辑十七)

三明市第一医院院务公开领导小组                                           2018年12月 3日

院内招标公告

1、项目名称：三钢分院心电设备接入及端口开放

2、概述：总院心电信息管理系统是由厦门纳龙科技有限公司承建，三钢分院心电图仪接入总院心电信息管理系统，通过系统将分院采集的心电数据传输到总院心电诊断中心，统一出具诊断报告。厦门纳龙科技有限公司作为我院心电信息管理系统的承建商，心电图仪的接入只有由该公司完成。心电信息管理系统采集数据时，心电图仪需开放通讯协议，三钢分院心电图仪是深圳理邦精密仪器股份有限公司的产品，开放通讯协议只能由原厂提供，因此采用单一来源采购方式组织本次项目采购活动。

3、采购项目预算金额：人民币70000元

4、邀请参加本项目协商的供应商名单如下：

| 合同包 | 计划名称 | 供应商名称 |  | 供应商地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 三钢分院心电设备接入及端口开放 | 厦门纳龙科技有限公司 |  | 厦门市思明区吕岭路1733号创想中心1901-05 |
| 包2 |  | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号 |  |

5、采购内容及要求：

（1）采购内容

| 序号 | 名称 | 功能概述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三钢分院心电图仪接入总院心电信息管理系统 | 实现心电图数字化管理，并与总院心电诊断中心连接，统一出具诊断报告 | 6台 |
| 2 | 心电图仪开通XML通讯协议 | 开放端口，使心电信息管理系统完成数据采集 | 5台 |

（2）技术要求

心电信息管理系统的功能如下表：

| 编号 | 名 称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构 | 扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。采用符合国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先 进性。顾及信息技术的发展趋势，注重系统的未来扩展功能。系统的数据传输全面支持（FDA）所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。 |
|  |  | 接口必须满足招标方设备品 牌的全覆盖，能够支持现有各种心电设备信息的数字化采集、统一存储、管理，不接纳第三方接口的方式；并能保证今后扩增引进心电仪器的有效接入，接口程序支持检查病人基本信息的自动获取。 |
|  |  | 功能齐全，流程规范，优化管理；严格权限设置，高度安全保密；数据准确，图形保真；易学易用，操作简便。系统要有检查工作站，方便医生核对病人基本信息系统资料，以防出错。 |
|  |  | 网络出现问题，可以单机版操作，并在网络恢复后可以直接上传。 |
| 2 | 静态心电数据采集存储 | 部门心电图机联机数据采集。技师根据不同的申请单选择不同的检查。患者开始做检查的时候，患者的信息会自动调入，通过接收患者的预约单，就可以提取患者的预约信息，然后开始为患者做检查。 |
|  |  | 技师或护士在操作心电设备为患者检查时，系统会自动填充病人的检查信息，显示出结果来。支持WORKLIST，支持扫描条码腕带 |
|  |  | 系统应该解决医院现有的数字口设备，兼容各种品 牌心电图机的接入。 |
|  |  | 系统应该支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图数据并存储，编辑。 |
|  |  | 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换为MFER,CDA,PDF,DICOM中的至少两项国际标准。 |
| 3 | 数据分析 | 提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。 |
|  |  | 对于相同ID号心电数据，系统自动分析比较心电图的变化，并在报告中显示出来。 |
|  |  | 对于传入系统的有干扰波形进行再次滤波调节。 |
|  |  | 对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。 |
|  |  | 具有向量分析技术【提供标注该功能描述的医疗器械注册证所在页复印件和软件界面截图】。 |
|  |  | 支持Cabrera导联功能、附加导联功能。 |
|  |  | 导联组合：多份图谱任意导联组合，快速15导、18导处理。 |
|  |  | 图谱合并：多份图谱任意合并，快速15导、18导处理【提供软件界面截图】。 |
|  |  | 电轴测量，心电轴对照表。 |
|  |  | ★阿托品试验采集及处理流程【提供医疗器械注册证、软件界面截图】。 |
|  |  | 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 |
|  |  | ★梯形图生成技术【提供医疗器械注册证、软件界面截图】。 |
|  |  | 危急值预警流程：出现危机值数据,执行预警报警、优先诊断等。 |
|  |  | 诊断分级：对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。 |
|  |  | ★支持心电事件、起博心电、晚电位功能【软件界面截图】。 |
| 4 | WEB终端 浏览 | 在全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。Web浏览无需安装控件，可以查看原始数据，可以调整走速和增益。 |
|  |  | 具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。 |
| 5 | 专业统计 查询 | 该系统可以设立多种查询条件，支持模糊查询，并可进行统计。统计结果包括工作量、费用，消耗等。具体分为患者信息查询，仪器使用统计，工作量费用统计，阳性查询，低值查询，数据范围查询等，使心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得方便。利用这些资源，心电图科室在人员培训、研究创新、量化管理等方面都可以很方便地开展。 |
| 6 | 设备接入 | ★接入6台心电设备，实现与三明市第一医院心电数据无缝连接，接入费用包含在总价中 |

端口开放：

| 名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 心电图仪开通XML通讯协议 | 提供标准对接接口规范 |

6、投标人必须具备以下条件：

（1）投标人要求为独立的事业法人注册资金不少于人民币50万元的独立企业

法人；提供营业执照复印件加盖公章

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（4）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（5）生产、经销投标货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可

（6）投标的货物或服务必须获得有关行政主管部门的许可

（7）法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件。

7、报名开始时间：2018年12月3日 10:00；

报名截止时间：2018年12月13日 17:30

8、提交响应文件截止时间及提交响应文件地点：2018年12月14日 10:00（北京时间），

投标人应在此之前将密封的响应文件送达（三明市梅列区第一医院信息科），逾期送达的或不符合规定的响应文件将视为无效。

地点：急救中心六楼信息科

9、协商时间及协商地点：2018年 12月14日10：00，三明市第一医院急救中心六楼

10、联系方式：8803950 沈女士