第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日

第三章 采购清单

| 序号 | 品项名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）分院感染科新增呼叫设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双面电子屏 | 走廊用双面多功能显示屏 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果 | 8 | 台 |
| 2 | 安装调试与网络布线 | 弱电布线与软硬件安装调试费 | 1 | 项 |
| （二）消化一区新增呼叫设备 |  |  |  |  |
| 1 | 床头呼叫分机 | 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能 可作为广播机使用 采用拔插式呼叫开关 最大功耗 0.6W 工作电压 20V | 12 | 个 |
| 2 | 安装调试与网络布线 | 弱电布线与软硬件安装调试费 | 1 | 项 |

| （三）乳腺\小儿外科新增呼叫设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床头呼叫分机 | 采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 采用4.3英寸液晶屏，16M真彩色，品牌A规 待机界面可显示患者的住院信息、护理信息 菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费和医生简介 支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制背光灯 采用氧化铝金属面板工艺，不变色、耐侵蚀、易清理 ▲提供所投型号软件著作权证书 | 60 | 个 |
| 2 | 卫生间紧急呼叫分机 | 紧急情况的呼叫设计，优先级最高 呼叫时有明显的声光报警提示 IP68防水防尘等级设计 ▲提供卫生间防水防尘等级检测报告（测试报告需注明测试要求、判定依据、测试结果、结论）并加盖制造商公章 | 12 | 个 |
| 3 | 呼叫门口机 | ★采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 采用7英寸液晶屏，16M真彩色，品牌A规 可显示病房号、床位号、患者名、宣教文字和医护人员照片 可显示至少3幅背景图片，支持在线下载和循环播放 ★采用大尺寸7色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入时闪烁 支持与护士站的呼叫对讲、护士定位和一键清除 支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 采用挂板安装方式，定制门牌且多色可选 ★采用氧化铝金属面板工艺，不变色、耐侵蚀、易清理 | 12 | 台 |
| 4 | 双面电子屏 | ★双面Φ3.75点阵，可显示2行*8个汉字 呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息 ▲提供所投型号软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 | 2 | 台 |
| 5 | 安装调试与网络布线 | 弱电布线与软硬件安装调试费 | 1 | 项 |

（“★”条款需提供国家认证的第三方机构出具的投标产品的测试报告证明；“▲”条款需提供相关证书证明）