货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：  产妇身份人脸核验平台

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年10月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就产妇身份人脸核验平台进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：产妇身份人脸核验平台

二、项目内容及要求：

（1）设备功能：依托身份核验终端实现第二代居民身份证信息读取、面容ID识别、港澳台居民居住证核验流程、港澳来往内地通行证核验流程、台湾居民来往大陆通行证核验流程、护照、外国人居留证核验流程。

同时具有以下功能：

设备登入：提供登录页面供操作人员使用账号进行登录操作；

指纹登录：操作人员可以使用已录入的指纹进行设备账号的登录操作

指纹管理：操作人员可以通过指纹管理录入3个个人指纹，录入的指纹将和自身账号进行绑定，方便后续登录

核验记录查询：所有身份核验行为都会记录后台日志，并提供页面给操作员进行历史记录调阅，记录包含：核验时间、核验方式、核验人姓名、核验人证件号码（脱敏操作）。

核验记录导出：设备的核验记录按照标准进行存储并且支持核验记录导出功能

拍摄证件照片：按照后台配置需要提供证件正反面照片拍摄功能

拍摄场景照片：按照后台配置需要在核验完成后提供拍摄场景照片功能

应用场景选择：身份核验设备可设置核验场景，并提供相关页面进行核验场景的切换，切换场景后对应的场景信息会同步记录在核验结果中，方便管理人员跟踪溯源。

二次核验：为保证身份核验的准确性，系统可设置二次认证，开启二次认证后，操作员针对人员核验相隔一段时间进行两次的核验行为。同时系统支持关闭二次认证，可根据医疗机构对应场景进行开启或者关闭

出生证签发核验时的入院核验信息监测：在出生证签发核验场景中，可设置出生证签发核验时需要产妇拥有入院核验成功记录，否则核验不通过。

出生证签发被核验人身份选择：在出生证签发环节，为了区分领取证件人员身份，可通过配置开启被核验人身份选择功能，从而记录出生证签发环节被核验人的身份信息

证件无法识读及拒绝核验人员登记功能：针对证件无法识读的情况或者被核验人拒绝核验的场景提供登记功能，登记环节包含记录证件信息、拍摄人像照片以及拍摄证件照片等功能（其中拒绝核验根据实际情况没有拍摄证件照片流程）

电子健康卡读取：通过二维码识读模块对电子健康卡进行读取，获取用户身份信息并快速登记，无需用户进行信息手工填写。

医保电子凭证读取：通过二维码识读模块对医保电子凭证进行读取，获取用户身份信息并快速登记，无需用户进行信息手工填写。

软件版本线上更新：提供设备版本号查看功能，并且提供操作人员进行设备软件的手动线上版本更新操作。

密码修改：提供操作人员对初始化密码进行修改操作。

- 管理后台：主要满足信息管理及相关规则配置。

须具备以下功能：

机构管理：提供平台管理员进行可使用机构的配置工作，在新增页面中填写医疗机构名称、联系人姓名、联系电话、机构状态、二次认证状态、坐标维度、坐标经度、主账号和初始密码等信息。

系统提供已配置机构信息的修改操作以及重置主账号密码服务。

系统提供已配置机构的查询操作，管理员可通过机构名称、联系人、联系电话、主账号、状态和二次认证状态进行精确定位查询。

科室管理：提供平台管理员进行科室管理功能，在新增页面填写科室名称、科室负责人以及联系方式等信息。同时提供查询、修改等操作

人员管理：提供平台管理员进行需要操作认证设备的工作人员的登录账号信息，包括姓名、账号、初始密码、状态、人员所属机构、人员归属科室、联系电话等信息。

系统提供已配置人员账号信息的修改操作以及重置账号密码服务。

系统提供已配置人员账号信息的查询操作，管理员可通过所属机构、联系人、联系电话、账号和状态进行精确定位查询。

设备管理：提供平台管理员进行设备配置操作，配置设备的SN号、设备绑定的机构以及设备的归属厂商和设备对应的使用场景配置。只有将设备与机构绑定后，机构才可使用机构账号登录设备进行业务操作。

系统提供已配置设备的信息查询，包括基础信息：设备SN号、设备MAC地址、设备厂商、添加时间和添加人；机构信息：所属机构、一级场景和二级场景以及安装的应用版本号。

系统提供已配置设备信息的查询操作，管理员可通过设备SN号、设备所属机构、应用版本号、一级场景和机构绑定状态进行精确定位查询。

系统同时提供已配置设备信息的编辑、删除、解绑操作，如果进行了删除和解绑操作将会影响机构进行设备的使用。

排班管理：为方便机构管理员对管辖机构的人员排班进行管理，提供管理员对已配置账号配置对应的值班时间，平台提供星期一到星期日的时间选择，在单天中可针对不同的时间段配置不同的值班人员。

场景设置功能：提供管理员进行场景配置，包含配置主场景名称、二级场景名称，其中可根据医疗机构进行不同的场景进行配置，同时可以设置场景是否开启二次核验功能

二次核验规则设定：区分设定不同证件类型是否开启二次核验，例如居民身份证、外国人永久居留证不开启二次核验，护照开启二次核验

二次核验方式选择：为了满足医院复杂的排班情况，在二次核验环节除了根据排班情况自动选择二次核验人员外，还可以采用由一次核验人员指定同科室的二次核验人员的方式

核验通过规则配置：可配置核验通过的规则，例如人脸通过即为通过或者人脸与指纹同时通过才算通过，可以根据不同核验场景进行配置

拍摄证件照片规则设定：可在场景配置中，针对不同证件类型是否开启证件照片拍摄功能

提供核验证件复印件自动生成服务：针对港澳台居民及外籍人士，在核验完成后提供证件复印件签字确认单自动生成并下载打印服务

自动生成孕产妇住院分娩身份核验记录表：针对住院分娩核验环节的核验记录自动生成孕产妇住院分娩身份核验记录表，方便工作人员下载打印

提供相关文件下载打印页面：针对有关部门在日常业务流程中要求的相关打印材料，提供集中下载打印页面，方便工作人员按需下载打印

应用管理：提供管理员配置身份认证设备的版本信息，包括版本号、版本说明和上线日期等信息。

提供管理员查看历史配置的版本信息，同时提供版本号、更新时间等查询条件进行精准定位。

（3）统计分析，应包含以下功能：

核验清单查询功能：提供管理员查看管辖区域内完成的认证记录列表信息，包括姓名、身份证号（脱敏）、机构名称、一级场景、二级场景、认证结果、认证时间、操作人员。

提供查询页面进行认证记录的精准定位，其中筛选条件包含：用户姓名、机构名称、场景名称、认证结果、操作时间等。

提供管理员查看认证详情信息，其中包括：姓名、身份证号（脱敏）、机构名称、一级场景、二级场景、认证结果、认证时间、操作人员、设备SN号等。

核验清单导出功能：提供管理员针对需要通过选择时间范围进行核验记录的导出，导出内容中除了包含核验记录外还包含相关核验图片

核验结果统计功能：针对管理员辖区内机构在统计时间范围内的认证记录以天为维度进行统计，包括日期、机构名称、认证次数、认证成功次数、认证通过率、认证用户数等。

同时提供统计周期和医疗机构名称供管理人员进行精准查询。

应检未检人员清单：通过对接院内系统获取实际入院分娩人员信息，通过比对入院分娩人员情况掌握应检未检数据，从而协助核验人员及时核验遗漏的未核验对象

科室业务统计功能：提供管理员查阅管辖机构科室的认证次数、认证人数、认证成功人数、人员核验通过率以及人工登记次数

场景业务统计数据：提供管理员查阅管辖机构各个场景的认证次数、认证人数、认证成功人数、人员核验通过率以及人工登记次数

核验未通过人员清单：通过对院内核验数据进行分析，从而得出在各个场景中存在的核验不通过人员清单，协助院内人员有针对性的对此类风险人员进行精细化管理

本院情况统计：采用柱状图以及趋势图展示本机构每日的认证次数、认证成功人数、人员核验通过率、认证人数等指标，从而方便管理者了解辖区内核身工作开展情况

异常认证记录查询：提供管理员查询当天认证失败次数超过3次（含）的认证记录列表信息，包括异常日期、异常机构、异常用户、异常用户证件号码、认证次数、认证失败次数等。

提供日期、报警机构、用户姓名等查询条件进行异常认证记录的精准定位查询。

（4）数据接口服务，应支持核验记录上传功能，将每次核验数据安全、快速地上传到本地管理部门指定的存储位置，以便后续的数据管理和分析。须支持向院内第三方平台提供数据查询服务，采用统一的接口标准供第三方平台调用，获取对应时间段的核验记录清单。

（5）配套核验终端：显示屏≥5.0英寸；分辨率≥1280*720；

CPU≥8核；

操作系统≥Android 12.0；

内存：≥4GB RAM ≥64GB ROM；

电池：可拆卸聚合物锂离子电池,容量≥5000mAh；正常使用时间：大于8小时，待机时间：≥300小时；

卡槽：Micro-SIM卡≥ 1 、TF卡≥1；

通讯接口：Type-C USB≥1；

网络连接：须支持4G/3G/2G、须支持Wi-Fi；

指纹识别：须具备公安部认证指纹模块。

身份证模块：须具备公安部认证身份证模块；

数量：≥3台。

（6）软件提供不低于3年的售后维保服务，核验终端提供不低于5年的售后维保服务。

系统必须包括但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年11月2日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日