（一）安全整改参考清单：

| 序号 | 类别 | 要求 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 要求：2U标准机架式设备、国产化硬件平台、国产化操作系统，6个千兆电口，4个千兆SFP接口（不含光模块），2个万兆SFP+接口（不含光模块），2个扩展槽，4T 数据盘，冗余电源，液晶屏；整机最大网络吞吐≥15Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥6万，全威胁处理吞吐≥1.8Gbps含三年IPS、AV、应用识别特征库升级服务,三年质保。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 防病毒扩容 | 要求：在总院终端防病毒平台上，扩容Windows客户端500点授权许可。三年质保。 | 500 | 个 |  |
| 3 | VPN | 要求：最大理论加密流量（Mbps）：≥100，最大理论并发用户数：≥300，IPSec加密最大流量（Mbps）：≥70，设备整机理论最大吞吐量：≥150Mbps，设备整机理论最大并发会话数：≥35w。1U，内存≥4G，≥128G minisata SSD。最大用户数 ≥15000，最大用户组≥ 1500，最大角色数≥ 500，最大web资源数 ≥500，最大tcp资源数≥ 500，最大l3vpn资源数≥ 500。含VPN网关管理软件，4年质保 | 1 | 台 |  |
| 4 | 堡垒机 | 要求：①2U模块化设计，标准配置≥8个千兆电口、1个扩展槽；整机最大可以支持16个千兆接口；2个USB口，1个控制口，≥1T企业级硬盘；内置前置机系统，资源授权点数：≥300； ②通过堡垒机web页面内嵌运维工具访问目标资源，Web页面内嵌RDP协议管理工具及SecureCRT、FTP/SFTP、VNC/X11管理工具，支持剪切板、本地磁盘映射、自定义窗口分辨率、全屏自适应；支持对重要服务器的二次审批；支持双人授权审批；支持对未授权资源的临时申请，临时申请需选择目标资源、访问协议、登陆账号、使用时间及申请原因； ③支持动态令牌、USBKey认证、CKEY认证、数字证书认证、指纹认证、短信认证等多种身份认证方式；支持密码认证&动态令牌认证、密码认证&USBKey认证、密码认证&安全设备CA等多种组合的双因素认证方式； ④可以对图形操作过程中的键盘鼠标操作、剪切板操作进行文本审计；可以对键盘输入内容、剪切板内容、模糊识别的内容为关键字进行搜索，搜索出来的结果可以直接定位到相关图形画面进行回放；三年质保。 | 1 | 台 |  |

（二）各分院网络改造及线路整改：

| 序号 | 类别 | 要求 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、列西分院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps；支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 1 | 台 |  |
| 2 | 接入交换机 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps；支持千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 8 | 台 |  |
| 3 | 42U机柜 | 600*1000*2000 1扇钢化玻璃前门、1扇全钢后门、配4个风扇，3块层板、1个电源插 | 1 | 台 |  |
| 4 | 壁挂机柜 | 600*600*500 | 4 | 台 |  |
| 5 | 六类网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 5140 | 米 |  |
| 6 | pvc管 | 32\25\20 | 2200 | 米 |  |
| 7 | 线路整理 | 根据实际情况对所有老旧线路重新规划理线、布线，打标签，并统一接入到各楼层机柜的网络设备 | 1 | 项 |  |
| 8 | 空调 | 2P | 1 | 台 |  |
| 9 | 系统集成 | 水晶头、软管、扎带、胶布、安装调试、入网前查杀等 | 1 | 项 |  |
| 10 | 总价 |  |  |  |  |
| 2、列东分院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机24口 | 交换容量≥336bps，包转发率≥126Mpps；支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 2 | 台 |  |
| 2 | 六类网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 100 | 米 |  |
| 3 | 线路整理 | 根据实际情况对所有老旧线路重新规划理线、布线，打标签，并统一接入到各楼层机柜的网络设备 | 1 | 项 |  |
| 4 | 系统集成 | 水晶头、软管、扎带、胶布、安装调试、入网前查杀等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 总价 |  |  |  |  |
| 3、徐碧分院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps；支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 1 | 台 |  |
| 2 | 接入交换机 | 交换容量≥336bps，包转发率≥126Mpps；支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 10 | 台 |  |
| 3 | 六类网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 645 | 米 |  |
| 4 | 线路整理 | 根据实际情况对所有老旧线路重新规划理线、布线，打标签，并统一接入到各楼层机柜的网络设备 | 1 | 项 |  |
| 5 | 系统集成 | 水晶头、软管、扎带、胶布、安装调试、入网前查杀等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 总价 |  |  |  |  |
| 4、陈大分院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥166Mpps；支持千兆电口≥48个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 1 | 台 |  |
| 2 | 接入交换机 | 交换容量≥336bps，包转发率≥126Mpps；支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 2 | 台 |  |
| 3 | 六类网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 200 | 米 |  |
| 4 | 线路整理 | 根据实际情况对所有老旧线路重新规划理线、布线，打标签，并统一接入到各楼层机柜的网络设备 | 1 | 项 |  |
| 5 | 系统集成 | 水晶头、软管、扎带、胶布、安装调试、入网前查杀等 | 1 | 项 |  |
| 6 | 总价 |  |  |  |  |
| 5、洋溪分院 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入交换机 | 交换容量≥336bps，包转发率≥126Mpps；支持千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；支持统一管理管控，内置智能管理中心，支持图形化方式对网络设备进行统一运维和管理； 需可将分院内网接入总院进行统一管理管控，并可接入总院现有网络管理平台统一运维和管理 | 4 | 台 |  |
| 2 | 六类网线 | 超六类非屏蔽双绞线 | 658 | 米 |  |
| 3 | 配电柜 | 根据安装环境提供相关规格 | 3 | 台 |  |
| 4 | 线路整理 | 根据实际情况对所有老旧线路重新规划理线、布线，打标签，并统一接入到各楼层机柜的网络设备 | 1 | 项 |  |
| 5 | pvc管 | 32\25\20 | 120 | 米 |  |
| 6 | 系统集成 | 水晶头、软管、扎带、胶布、安装调试、入网前查杀等 | 1 | 项 |  |
| 7 | 总价 |  |  |  |  |