货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：   执法记录仪及对讲机

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年12月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就执法记录仪及对讲机进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：执法记录仪及对讲机

- 项目内容及要求：

| 序号 | 设备名称 | 基本参数指标 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 1.设备结构为一体式设计，设备表面为黑色，表面光洁、平整，机身有警徽标志； 2. 设备重量≤127g； 3.外观尺寸：≤78.2 mm×58.1 mm×30.8mm (长x宽x高)； 4. 摄像分辨含2304 x 1296（30帧）、2560 x 1080（30帧）、1920x1080（45帧）、1280x720（60帧）、848 x480（30帧）多种分辨率可选； 5. 照片：最高输出照片有效像素≥4000万像素,最大分辨率≥5000*8000 ； 6. 照相功能：具有连拍功能，可通过菜单开启连拍功能，支持5、10、20张连拍，连拍速度为5张/s ； 7. 电池：内置电池，应能分别支持执法记录仪连续摄录9h后录音4h，待机16h以上； 9. 视音频预录、延录功能：机器具有开机预录≥20 min和关机延录≥20 min功能； 10.存储介质：标配内置存储器16GB，支持128G扩展； 11.视场角：镜头水平视场角度≥130°(2304×1296、1920×1080、1280×720)； 12.夜视功能：执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，可看清距离样机5米处人物的面部特征，距离样机10米处的人体轮廓； 13.必须配有专用2.4G无线蓝牙遥控器：拍照、录音，录像操作更方便快捷，并且必须标配自带关机功能，且遥控距离必须≥50米； 14. 2寸高清晰彩色液晶显示屏，显示屏对角线尺寸不小于5.08cm； 15.设备外壳防护等级应≥GB4208-2008中IP68； 16.设备的裸机跌落高度要达到≥3.6m的要求； - 17.省电模式功能：本机可设置自动关屏和5分钟内自动关机时间； - 18.产品应提供由公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的符合《GA/T 947-2011单警执法视音频记录仪行业标准》的检测报告复印件加盖厂家红章，所有规格参数要求以出具的检验报告检测结果为准，并逐一核对； 19.产品应具备相应的中国国家强制性产品认证（CCC）证书，复印件加盖厂家红章； 20.设备保修1年 | 台 | 11 |  |
| 2 | 对讲机 | - 1.网络支持：LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41； - 2.工作电压：最小电压 3.2V 工作电压 3.7V 最大电压 4.2V，充电电压标准：5V（±5%）； - 3.内置128G超大内存模块，支持照片、视频、录音、文件等海量数据储存，便于用户随时记录、回放、取证或复盘通话内容； - 4.电池容量：4800mAh； - 5.卫星定位：多种定位系统及定位方式，包含：GPS/北斗/GLONESS/GALILEO卫星定位、基站辅助定位、WIFI辅助定位等多种定位技术，满足用户在户外、室内、地下、隧道等环境下精准定位需求。 - 6.公网+数字多模智能对讲机具备公专网络自动切换机制，双卡双网络切换，专网模式下可与PDT/DMR/Analog等窄带终端互联互通，保障核心区域的专网应急通信;公网模式下搭配物联云系统平台，实现不限距离、地域的音视频通信、多媒体传输能力，对窄带覆盖进行补充和延伸，在短时间内快速建立起高效的通信网络,并可接入总院现有管理平台统一运维和管理。 - 7.可支持窄带PDT/DMR数字专网集群通信业务，有效的提供个呼/组呼/全呼、广播呼叫、紧急呼叫等关键语音业务服务。 - 8.用户可自定义设定公专网优先级，从而使宽窄网络通话更轻松掌握。同时，搭载5W发射功率，让专网通信覆盖范围更广。先进的音频信号处理技术，全频腔体设计，使得音质更加清晰洪亮，为用户带来更加顺畅的沟通体验。 - 9.采用高密度工业级塑胶材质，专业级IP68防尘防水设计，机身全方位防护，经受1.5米跌落无损伤，可适应于-30℃至60℃工作环境。即便在雨雪、高温以及潮湿天气等复杂场景下，均能保证高质量的稳定通信和畅通无阻的通信体验。 - 10.设备保修1年，OTA远程升级，含三年平台使用费+三年4G流量使用费用。 | 台 | 40 |  |

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年12月26日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：邱工

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日